附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司提供拆除原有房屋、浇筑混凝土地面、搭建主题木结构等附属功能房改建服务。

- 采购项目标的内容：

- 此次窦圌山森林探险附属功能房改建项目最高限价为人民币149000元。（详见招标控制价）

- 施工内容：

（1）拆除原有房屋（长12米×宽10米），对基础进行回填（长9米×宽8米）；

（2）浇筑混凝土地面（长9米×宽8米×厚6厘米），四面砌筑1.2米高砖结构墙体，安装铝合金窗（高1.5米、总长23米，总面积约34.5平方米）；

（3）搭建主体木结构（约60平方米），屋顶采用3毫米灰色树脂瓦。

- 备注

1、报价需包含人工费、材料费、装卸费、垃圾清运费、运输费（包含二次搬运）、税金等费用；

2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市武都镇窦圌山景区内好运广场 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按合同要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 1、所涉及施工材料必须符合国家标准规范 2、完成的工程符合国家工程建设相关技术标准 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后60日内完成 |
| 7 | 其他 | 中标金额为合同暂定费用，仅用于项目进度款支付，工程最终费用以第三方机构出具的审计报告中审定金额为准 |